Procedimiento para Hacer una Gráfica de Control

- Definir la característica de calidad del producto o del proceso que se desea controlar. Identificarla como variable (continua) o atributo (discreta).

- Definir el estadístico (e) que se utilizará para detectar las causas especiales de variación. Por ejemplo, para datos por variables el estadístico puede ser: x (dato individual),, xm (mediana), etc. que permiten detectar causas especiales que afectan al centrado de un producto/proceso; R (rango), s, s2, RM (rango móvil), para causas que afectan la variabilidad de un producto/proceso. Para datos por atributos los estadísticos mas utilizados son: p (proporción de producto no conforme), np (número de productos no conformes), c (número de defectos) y u (número de defectos por unidad).

- Definir y realizar un conjunto de n mediciones (subgrupo o muestra) durante k períodos de tiempo (20-25). Es muy común, para datos por variables, utilizar muestras de 2 a 7 observaciones. Para datos por atributos se requieren muestras grandes mayores a 50; entre mejor es la calidad (menos producto no conforme)es necesario tomar muestras mas grandes para que funcione adecuadamente la gráfica por atributos.

- Calcular el estadístico (e) para cada muestra.

- Graficar el estadístico utilizando una escala adecuada.

- Calcular y graficar (que se distingan) las siguientes líneas:

LSC (límite superior de control)	= e + 3e

LC   (línea central)                     	= e

LIC  (límite inferior de control)	= e - 3e

Para cada tipo de gráfica se puede simplificar la fórmula de cálculo de las líneas. (Utilizar tablas de constantes y formulario de gráficas, proporcionado en clase)

- Detectar si están presentes causas especiales de variación, de acuerdo a patrones no naturales presentes e identificables en las gráficas.

- Tomar acciones sobre el producto/proceso en caso de ser necesario.

- Recalcular las líneas de las gráficas en caso de ser necesario.

- Continuar controlando el producto/proceso con la gráfica, hasta tener evidencia de que el proceso está bajo control estadístico (estable).

- Determinar la capacidad del proceso.

- Cumple la capacidad del proceso con las políticas de la empresa? Si no cumple, hacer las mejoras necesarias en el proceso. Continuar con las gráficas de control.