| Tipo de Dato | Gráfica | LC | LSC | LIC | Estimación de σ | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V A R I A B L E | X R | X=i=1kxik | X+A2R | X−A2R | Rd2 | Se recomienda aplicarlas para n ≤ 9 |
|  |  | R=i=1kRik | D4R | D3R |  |  |
|  | X S | X=i=1kxik | X+A3S | X−A3S | Sc4 | Se recomienda aplicarlas para n ≥ 10 |
|  |  | S=i=1kSik | B4S | B3S |  |  |
|  | Xm (mediana) R | Xm=i=1kXmik | Xm+A2'R | Xm−A2'R | Rd2 | Se recomienda aplicar cuando se quiere reducir los cálculos |
|  |  | R=i=1kRik | D4R | D3R |  |  |
|  | (dato individual) RM | X=i=1kxik | X+2.66RM | X−2.66RM | RM1.128 | Se aplica en casos de baja producción o productos uniformes |
|  |  | RM=i=1k−1RMi(k−1) | 3.267RM | 0 |  | Se considera n = 2. |

| n | A’2 |
| --- | --- |
| 3 | 1.19 |
| 4 | .80 |
| 5 | .69 |
| 6 | .55 |
| 7 | .51 |
| 8 | .43 |
| 9 | .41 |

Indices de Capacidad				Indices de Desempeño

Cp=LSE−LIE6σRd2	Cpk=Min (CPU,CPL)	Pp=LSE−LIE6σS	Ppk=Min (PPU,PPL)

CPL=X−LIE3σRd2      CPU=LSE−X3σRd2		PPL=X−LIE3σS      PPU=LSE−X3σS

| Tipo de Dato | Gráfica | LC | LSC | LIC | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A T R I B U T O | np (Producto no conforme) | D=np=i=1kDik | np+3np(1−p) | np−3np(1−p) | Aplicarla cuando el tamaño de muestra (n) es el mismo durante todo el período de control |
|  | p n cte. (Proporción de producto no conforme) | p=i=1kpik | p+3p(1−p)n | p−3p(1−p)n | Aplicarla cuando el tamaño de muestra (n) es el mismo durante todo el período de control |
|  | p n variable (Proporción de producto no conforme) | p=i=1kDii=1kni |  |  | Aplicarla cuando el tamaño de muestra (n) cambia a través del período de control. Método aproximado (en caso de duda se aplica la fórmula con la n correspondiente) |
|  | C (Defectos) | C=i=1kCik | C+3C | C−3C | Los defectos en un producto pueden ser 0,1,2,3,4,….. Aplicarla cuando el número de unidades de inspección es cte. Durante todo el período de control |
|  | u n cte. (Defectos por unidad) | U=i=1kUik | U+3Un | U−3Un | n es el número de unidades de inspección. |
|  | u n variable (Defectos por unidad) | U=i=1kCii=1kni | U+3Un | U−3Un | Aplicarla cuando el número de unidades de inspección es variable durante el período de control. Método aproximado.(en caso de duda se aplica la fórmula con la n correspondiente) |