Ejercicio de Gráficas de Control

de Promedios y Rangos (continuación)

La siguiente información corresponde a mediciones del aplastamiento en una terminal sencilla tipo hembra, cuya especificación es de .50 a .90 mm. La muestra es de 5 terminales y se sacan cada 2 horas. Estas mediciones fueron tomadas después de detectar causas especiales de variación y de calcular nuevos límites.

| tiempo | 8 | 10 | 12 | 2 | 8 | 10 | 12 | 2 | 8 | 10 | 12 | 2 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | .65 | .75 | .60 | .60 | .70 | .60 | .50 | .60 | .65 | .60 | .80 | .85 | .70 |
| 2 | .70 | .80 | .80 | .70 | .75 | .75 | .55 | .70 | .80 | .70 | .75 | .75 | .70 |
| 3 | .70 | .70 | .65 | .70 | .65 | .75 | .65 | .80 | .80 | .60 | .90 | .85 | .75 |
| 4 | .65 | .85 | .65 | .75 | .85 | .85 | .80 | .75 | .80 | .80 | .70 | .65 | .75 |
| 5 | .85 | .65 | .75 | .65 | .80 | .70 | .80 | .75 | .75 | .65 | .80 | .70 | .70 |
| promedio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rango |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| tiempo | 10 | 12 | 2 | 8 | 10 | 12 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | .65 | .70 | .75 | .75 | .75 | .65 | .65 |
| 2 | .70 | .80 | .80 | .70 | .70 | .65 | .60 |
| 3 | .85 | .80 | .75 | .85 | .60 | .85 | .65 |
| 4 | .75 | .75 | .80 | .70 | .70 | .85 | .70 |
| 5 | .60 | .85 | .65 | .80 | .60 | .70 | .65 |
| promedio |  |  |  |  |  |  |  |
| rango |  |  |  |  |  |  |  |

Graficar estos puntos (uno por uno) y continuar con el control del proceso.

A medida que fue graficando, se detectaron causas especiales de variación?

En el caso de que el proceso se pueda considerar como estable, determinar el % de terminales que no cumplen con la especificación de aplastamiento.

Tarea: Ejercicio 6.1 del capítulo de diagramas de control de variables, del libro Control Estadístico de la Calidad de Douglas C. Montgomery. 6ª Edición en Inglés.