ESTUDIO DE CAPACIDAD DE PROCESO

Los siguientes datos corresponden a la resistencia a la presión interna de 100 botellas de vidrio cuya especificación es al menos de 200 psi.

| 265 | 197 | 346 | 280 | 265 | 200 | 221 | 265 | 261 | 278 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 205 | 286 | 317 | 242 | 254 | 235 | 176 | 262 | 248 | 250 |
| 263 | 274 | 242 | 260 | 281 | 246 | 248 | 271 | 260 | 265 |
| 307 | 243 | 258 | 321 | 294 | 328 | 263 | 245 | 274 | 270 |
| 220 | 231 | 276 | 228 | 223 | 296 | 231 | 301 | 337 | 298 |
| 268 | 267 | 300 | 250 | 260 | 276 | 334 | 280 | 250 | 257 |
| 260 | 281 | 208 | 299 | 308 | 264 | 280 | 274 | 278 | 210 |
| 234 | 265 | 187 | 258 | 235 | 269 | 265 | 253 | 254 | 280 |
| 299 | 214 | 264 | 267 | 283 | 235 | 272 | 287 | 274 | 269 |
| 215 | 318 | 271 | 293 | 277 | 290 | 283 | 258 | 275 | 251 |

- Hacer el histograma de frecuencias, incluyendo en la gráfica el promedio y el límite inferior de especificación.

- Determinar el índice de desempeño correspondiente y el % de producto no conforme