Ejercicios del libro de Montgomery

1. Un proceso produce bandas de hule en lotes de tamaño 2300. Los registros de la inspección de los últimos 20 lotes revelan los datos siguientes.

| Lote | Número de bandas no conformes | Lote | Número de bandas no conformes |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 230 | 11 | 456 |
| 2 | 435 | 12 | 394 |
| 3 | 221 | 13 | 285 |
| 4 | 346 | 14 | 331 |
| 5 | 230 | 15 | 198 |
| 6 | 327 | 16 | 414 |
| 7 | 285 | 17 | 131 |
| 8 | 311 | 18 | 269 |
| 9 | 342 | 19 | 221 |
| 10 | 308 | 20 | 407 |

- Determine los límites de control para una gráfica de control de producto no conforme.

- Si quisiera trazar un gráfica de control para controlar la producción futura, ¿como  utilizaría los datos anteriores para obtener la línea central y los límites de control?  Cual es la capacidad del proceso?

Contestar las mismas preguntas del problema anterior, pero aplicadas a una gráfica de control de fracción no conforme.

2. Los datos expuestos a continuación se refieren al número de montajes no conformes de cojinetes y sellos, en muestras de tamaño 150. Hacer una gráfica de control de la fracción no conforme para estos datos. Si algunos puntos caen fuera de control, suponga que pueden encontrarse causas especiales y determine los nuevos límites de control. Calcular la capacidad del proceso.

| Número de muestra | Número de montajes no conformes | Número de muestras | Número de montajes No conformes |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 11 | 6 |
| 2 | 4 | 12 | 15 |
| 3 | 1 | 13 | 0 |
| 4 | 3 | 14 | 9 |
| 5 | 6 | 15 | 5 |
| 6 | 8 | 16 | 1 |
| 7 | 10 | 17 | 4 |
| 8 | 5 | 18 | 5 |
| 9 | 2 | 19 | 78 |
| 10 | 7 | 20 | 12 |

3. Una empresa de la localidad que produce placas de poliestireno expansible controla su producción por medio de una gráfica de control tipo p. La producción diaria depende de los pedidos de clientes establecidos y de clientes eventuales, por lo que se ve en la necesidad de tener un programa de producción variable. Los resultados de las inspecciones son:

| Muestra | 968 | 1216 | 804 | 1401 | 1376 | 995 | 1202 | 1184 | 542 | 1325 | 1066 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No Con. | 8 | 13 | 13 | 16 | 14 | 15 | 13 | 10 | 24 | 18 | 16 |
| Muestra | 1721 | 1305 | 1190 | 2306 | 1365 | 973 | 1058 | 1244 | 392 | 1433 | 1225 |
| No Con. | 19 | 9 | 14 | 9 | 13 | 5 | 15 | 19 | 10 | 17 | 13 |

Hacer la gráfica de control, detectar causas especiales de variación y de ser necesario calcular nuevos límites. Cual es la capacidad del proceso?

4. Se contaron los defectos en la superficie de una placa de acero (n=1). Se tiene la información de 25 (k) placas rectangulares de acero. Establezca un gráfica de control de defectos usando estos datos ¿parece estar bajo control estadístico el proceso de fabricación de las placas?

| Número de placa | Número de defectos | Número de placa | Número de defectos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 14 | 0 |
| 2 | 0 | 15 | 2 |
| 3 | 4 | 16 | 1 |
| 4 | 3 | 17 | 3 |
| 5 | 1 | 18 | 5 |
| 6 | 2 | 19 | 4 |
| 7 | 5 | 20 | 6 |
| 8 | 0 | 21 | 3 |
| 9 | 2 | 22 | 1 |
| 10 | 1 | 23 | 0 |
| 11 | 1 | 24 | 2 |
| 12 | 0 | 25 | 4 |
| 13 | 8 |  |  |

5. Una empresa ensambladora de computadoras desea establecer una gráfica de control de defectos por unidad al final de la línea de ensamble. El tamaño de la muestra es de 5 computadoras. Los datos del número de defectos se muestran en la siguiente tabla. Pudiera pensarse que existen causas especiales de variación en el proceso? Que opina respecto a la cantidad de defectos por computadora.

| Muestra | Número total de defectos | Muestra | Número total de defectos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 11 | 9 |
| 2 | 12 | 12 | 5 |
| 3 | 8 | 13 | 7 |
| 4 | 14 | 14 | 11 |
| 5 | 10 | 15 | 12 |
| 6 | 16 | 16 | 6 |
| 7 | 11 | 17 | 8 |
| 8 | 7 | 18 | 10 |
| 9 | 10 | 19 | 7 |
| 10 | 15 | 20 | 5 |

6. Una fábrica de papel utiliza un gráfica de control para vigilar los defectos en rollo de papel terminados. Se inspecciona la salida de la producción durante 20 días. Los datos resultantes se muestran a continuación. Use estos datos para establecer un gráfica de control de defectos por unidad de inspección de papel. Aplicar el método aproximado de la muestra promedio y el estandarizado. Defina la unidad de inspección de 4 rollos. ¿Parece estar bajo control estadístico el proceso? ¿Que línea central y que límites recomendaría para controlar el proceso actual? Determinar la capacidad del proceso.

| Día | Número de rollos | Número total de defectos | Día | Número de rollos producidos | Número total de defectos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18 | 120 | 11 | 18 | 80 |
| 2 | 18 | 140 | 12 | 18 | 140 |
| 3 | 24 | 200 | 13 | 18 | 90 |
| 4 | 22 | 180 | 14 | 20 | 100 |
| 5 | 22 | 150 | 15 | 20 | 140 |
| 6 | 22 | 120 | 16 | 20 | 130 |
| 7 | 20 | 110 | 17 | 24 | 160 |
| 8 | 20 | 150 | 18 | 24 | 180 |
| 9 | 20 | 120 | 19 | 22 | 200 |
| 10 | 20 | 100 | 20 | 21 | 170 |

7. Enseguida se presenta el número de defectos encontrados en la inspección final de una grabadora de casetes. ¿Puede concluir que el proceso esta bajo control estadístico? ¿Qué línea central y que límites recomendaría para controlar la producción futura?

| Número de aparato | Número de defectos | Número de aparato | Números de defectos |
| --- | --- | --- | --- |
| 2412 | 0 | 2421 | 1 |
| 2413 | 1 | 2422 | 0 |
| 2414 | 1 | 2423 | 3 |
| 2415 | 0 | 2424 | 2 |
| 2416 | 2 | 2425 | 5 |
| 2417 | 1 | 2426 | 1 |
| 2418 | 1 | 2427 | 2 |
| 2419 | 3 | 2428 | 1 |
| 2420 | 2 | 2429 | 1 |

8. Los datos que  siguen representan el número de defectos en 1000 metros de cable telefónico. ¿Concluiría, a partir del análisis de estos datos, que el proceso esta bajo control estadístico? ¿Que procedimiento de control recomendaría para la producción futura?

| Número de muestras | Número de montajes no conformes | Número de muestras | Número de montajes No conformes |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 12 | 6 |
| 2 | 1 | 13 | 9 |
| 3 | 3 | 14 | 11 |
| 4 | 7 | 15 | 15 |
| 5 | 8 | 16 | 8 |
| 6 | 10 | 17 | 3 |
| 7 | 5 | 18 | 6 |
| 8 | 13 | 19 | 7 |
| 9 | 0 | 20 | 4 |
| 10 | 19 | 21 | 9 |
| 11 | 24 | 22 | 20 |