CONTROL DE CALIDAD

Integrantes del equipo:

López Ruiz Axel Andrés

Luna Valdez Ricardo Armando

Molina Martínez Carlos Eduardo

Valdez Valle Carlos Edrei

Dirección: Carretera Hermosillo - Nogales Km 6.05, Hermosillo, Sonora, México

Teléfonos: 01 (662) 280 02 54 - 01 (662) 280 03 36

Correo Electrónico: ventas@plastimarmol.com.mx

Atendidos por Ing. Luis Garibay

Plastimarmol es una compañía fundada hace 26 años en la ciudad de Hermosillo, Sonora, cerca de la frontera con Estados Unidos, fabricante de productos anticorrosivos de fibra de vidrio (FRP) y distribuidor de productos anticorrosivos de fibra de vidrio (FRP) para las industrias: minera, metalúrgica, química, acuícola, agrícola, etc.,  que proporciona sus servicios al noroeste del País principalmente, y que poco a poco se está posicionando en el mercado nacional e internacional, como fabricante y distribuidor de productos anticorrosivos de fibra de vidrio (FRP).

Somos una empresa comprometida con la calidad que brinda soluciones prácticas a sus clientes, con la firme convicción de alcanzar la excelencia y mejora continua tanto en la fabricación de productos anticorrosivos de fibra de vidrio (FRP) como en la distribución de productos anticorrosivos de fibra de vidrio (FRP).

Somos distribuidores y aplicadores certificados exclusivos en el Noroeste de México de las firmas internacionales de alto prestigio:

- Ceilcote

- Fibergrate y

- GSE.

Los productos de fibra de vidrio (FRP) poseen muchas ventajas, entre las cuáles podemos encontrar: Excelente resistencia a la corrosión, peso ligero y larga vida, sólo por mencionar algunas.

Entre nuestros principales clientes se encuentran:

- Grupo México (Mexicana de Cananea y Mexicana de Cobre)

- Molymet S.A. (Molymex)

- Zaruma Resources Inc. (Luz del Cobre)

- Goldcorp Inc. (Minera Peñasquito)

- Grupo Frisco (Minera María), y

- Minas Santa María de Moris, entre otros.

Problema de calidad a solucionar

Como toda empresa o industria de producción sabemos que se tienen fallas en el proceso que terminan por ser llamadas falta de calidad, terminan siendo PNC como tal. Aquí en plastimarmol no se manejan como tal por un solo proceso, fabrican diferentes artículos como previamente lo hemos visto.

No hay un problema como tal que solucionar puesto que no se cuenta con historial de proceso de calidad en cuanto a el proceso que nos basaremos, ¿Por qué? Ya que ellos acaban de recibir una máquina de Pultrusion Process. En estos días ellos están alineando dicha máquina, así como calibrando para echar a andar la producción puesto que ya tienen varios pedidos de sus clientes.

Nosotros aceptamos el reto de comenzar junto con los 5 ingenieros que están a cargo de este nuevo proceso, y dar ideas frescas para el implemento de un plan total de calidad, se busca obtener las primeras producciones de este nuevo proceso y en este lapso de tiempo ir tratando de lograr la estabilidad de este proceso así como mejorarlo.

Es muy interesante para nosotros y estamos seguros que este proyecto nos dará una visión diferente acerca de cómo iniciar un proceso de producción y trabajar con esta máquina que limita desde la India.

Es bueno aclarar que las salidas de la maquina dependerán de los dados que esta lleva (aquellos que le dan forma a la pieza) y de las especificaciones del cliente. Se seleccionaran dichos productos (piezas) cuando comience la producción de esta máquina que es alrededor de la semana que esta próxima.

Estas son las dimensiones de la viga H (dado H) de fibra de vidrio. Las especificaciones dependen de lo que el cliente necesite. El lote que nosotros muestreamos es de 6.15 m de largo. La especificación del grosor es .5” + 0.05”. Ellos no tienen una norma, más que nada se basan en como producen otras industrias, se basan en una norma de construcción que habla que el grosor de las vigas no puede ser menor que 0.5”, depende al cliente se establece la especificación por cuanto puede pasar ese 0.05”

CONTROL DE CALIDAD

Organización: Artesanía (Fibra de vidrio “Plastimarmol”)
Definición de requisitos y características de calidad relacionadas con el producto.

Requisito (cliente): A – Atención amable

Características de calidad: A1: Poner atención; A2: Sugerir Calidad del producto; A3: Hablar correctamente.

Requisito (cliente, organización): B – Limpieza de las instalaciones

Características de calidad: B1: No hay tierra en las instalaciones; B2: No hay manchas en pisos; B3: No hay polvo.

Requisito (cliente): C – Rapidez y entrega del producto

Características de calidad: C1: Tiempo máximo de entrega 3 semanas. C2: Verificar la cantidad de producto que se envía al cliente; C3: Verificar calidad del producto terminado; C4; Que cumpla con las especificaciones del cliente (+.15cm de largo; +.05” grosor, alma y altura)

Requisito (cliente): D – Materiales

Características de calidad: D1: Materia prima de calidad adecuada; D2: Hilo de las características adecuadas; D3: Colchonetas de grosor adecuado; D4: Distribución adecuada de los materiales; D5: Resina del color especificada; D6: Viscosidad de la resina adecuada; D7: Mezcla correcta de materiales (30% resina y 70% fibra de vidrio)

Requisito (organización): E– Maquinaria

Características de calidad: E1: Calibración de maquinaria; E2: Mantenimiento.

Requisito (organización): F – Personal uniformado

Características de calidad: F1: Uso de equipo de seguridad.

| Entradas | Proceso (actividad) | Salidas |
| --- | --- | --- |
| Contacto con el cliente, especificaciones del cliente para viga, teléfono, correo electrónico | Tomar pedidos | Pedido completo. |
|  | Pedido No Disponible? Si |  |
| Verificar especificaciones, presupuesto, verificar información de pago, ingeniero que recibe el pedido. | Surtir pedidos | Entrega de producto a cliente (vigas) |
|  | Materia Prima Si Disponible? No | ¦ |
| Personal, lista de materia prima (resina, hilos de fibra de vidrio (rollos), colchonetas), especificación a proveedores, dinero, automóvil (transporte), teléfono. | Adquirir materiales | Facturas, materiales adquiridos necesarios para producir (Vigas “H”). |
| Materiales adquiridos, encargado de almacén, monta carga, rack, etc. | Almacenar materiales | Materiales almacenados, lista de materiales en existencia. |
| Lista de materiales, orden, personal, materiales acomodados en su lugar, etc | Surtir materiales de almacén | Materiales y lista de materiales actualizada |
| Rack, rollos de hilo de fibra de vidrio | Deshilado | Rollo de fibra de vidrio deshilados |
| Rollo de fibra de vidrio deshilado, colchoneta, | Desenrrollo de colchoneta | Colchoneta e hilos listos para baño de resina. |
| Resina especificada, colchoneta e hilos de fibra de vidrio. | Baño de resina | Hilos bañados en resina listos para tomar forma. |
| Hilos bañados en resina listos para tomar forma | Forma del producto | Material con la forma especificada por el cliente. |
| Material con la forma especificada por el cliente. | Horneado | Producto solidificado y con propiedades adquiridas. |
| Producto solidificado y con propiedades adquiridas. | Extracción | Extracción de viga a velocidad adecuada. |
| Viga. | Corte | Viga cortada a la especificación del cliente. |
| Viga cortada a la especificación del cliente. | Inspección | Viga aceptada lista para entregar al cliente. |
|  | Cumple si Cumple no |  |
| Pintura | Pintura | Viga pintada |
| Retrabajo con lija | Lijado | Viga sin imperfecciones |
| Viga aceptada lista para entregar al cliente. | Almacenamiento | Vigas almacenadas |
| Vehículo (transporte), chofer, vigas almacenadas. | Entrega del producto | Entregar viga al cliente |

| Característica de calidad del producto | Característica de calidad del proceso |
| --- | --- |
| A1: Poner atención A2: Sugerir Calidad del producto A3: Hablar correctamente | A1.1: Selección del personal A1.2: Capacitación al personal A1.3: Motivación del personal |
| B1: No hay tierra en las instalaciones. | B1.1: Barrer B1.2: Personal externo para limpieza |
| B2: No hay manchas en pisos. | B2.1: Los empleados no deben tirar objetos al piso ni manchar pisos B2.2: Quitar manchas al limpiar el piso |
| B3: No hay polvo. | B3.1: Regar tierra de los alrededores B3.2: Limpiar maquinaria B3.3: Quitar polvo al limpiar el piso |
| C1: Tiempo máximo de entrega 3 semanas. | C1.1: Mantener un inventario de respaldo C1.2: Mantener un inventario adecuado de materias primas C1.3: Tiempo de jornada de trabajo |
| C2: Verificar la cantidad de producto que se envía al cliente. | C2.1: Control de conteo o check list |
| C3: Verificar calidad del producto terminado. | C3.1: Vigas sin grietas. C3.2: Vigas no quemadas. C3.3: Vigas sin grumos. C3.4: Vigas que no estén completamente horneadas. |
| C4; Que cumpla con las especificaciones del cliente (+.15cm de largo; +.05” grosor, alma y altura) | C4.1: Sensores de corte bien ajustados C4.2: Dados (moldes) bien alineados C4.3: Buen estado de la cortadora |
| D1: Materia prima de calidad adecuada | D1.1: Características de la materia prima D1.2: Proveedor de confianza |
| D2: Hilo de las características adecuadas | D2.1: Grosor del hilo D2.2: Cantidad adecuada de hilo |
| D3: Colchonetas de las características adecuadas | D3.1: Grosor de la colchoneta D3.2: Cantidad adecuada de colchonetas |
| D4: Distribución adecuada de los materiales | D4.1: Colocar un hilo en cada orificio D4.2: Ajustar la cantidad de hilos y colchonetas de acuerdo a lo que se necesite |
| D5: Resina del color especificada. | D5.1: Usar colorante para la resina de acuerdo a la petición del cliente D5.2: Usar la cantidad adecuada de colorante |
| D6: Viscosidad de la resina adecuada; | D6.1: Mezclar resina |
| D7: Mezcla correcta de materiales (30% resina y 70% fibra de vidrio) | D7.1: Formula de la mezcla |
| E1: Calibración de maquinaria; | E1.1: Ajuste de la temperatura del horno adecuada E1.2:Ajuste de la velocidad adecuada de la estrujadora E1.3: Ajuste de la sierra para cortar de acuerdo a especificación del cliente |
| E2: Mantenimiento; | E2.1: Limpiar los dados E2.2: Aceitar la maquina estrujadora E2.3: Cambiar sierra de corte |
| F1: Utilizar equipo de seguridad | F1.1 Uso de casco de seguridad F1.2: Uso de lentes de seguridad F1.3: Uso de zapatos de seguridad y manga larga F1.4: Uso de guantes F1.5: Uso de cubre bocas |

EVIDENCIAS